Raport Techniczny o Systemie Kanalizacyjnym Miasta Katowice

Podmiot Zarządzający: Katowickie Wodociągi S.A. Podstawa Raportu: Analiza danych eksploatacyjnych, inwestycyjnych oraz organizacyjnych na rok 2024. Cel Raportu: Szczegółowa prezentacja stanu technicznego, organizacyjnego oraz kierunków rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej w Katowicach.

Podstawy Systemu i Organizacja Eksploatacji

1. Infrastruktura Podstawowa i Zasięg Sieci

System kanalizacyjny w Katowicach stanowi rozbudowaną, wielofunkcyjną infrastrukturę o łącznej długości eksploatacyjnej wynoszącej ponad 860 kilometrów. Sieć charakteryzuje się dużą różnorodnością materiałową (od starszych technologii, takich jak beton czy kamionka, po nowoczesne tworzywa) i jest rozlokowana w złożonym, górniczym terenie.

Oczyszczalnie Ścieków

Wszystkie zebrane ścieki sanitarne (oraz ścieki z systemów ogólnospławnych) trafiają do czterech głównych oczyszczalni ścieków:

- Oczyszczalnia Gigablok

- Oczyszczalnia Dąbrówka Mała - Centrum

- Oczyszczalnia Panewniki

- Oczyszczalnia Podlesie

- Technologia: Wszystkie te obiekty są mechaniczno-biologiczno-chemicznymi oczyszczalniami. Stosowanie technologii chemicznej jest kluczowe, ponieważ umożliwia redukcję biogenów (azotu i fosforu), spełniając tym samym rygorystyczne normy Unii Europejskiej dotyczące jakości wody odprowadzanej do środowiska.

- Wydajność: Łączna przepustowość tych oczyszczalni przekracza 103,5 tys. m³ ścieków na dobę, co jest wystarczające, by obsłużyć potrzeby dużego miasta i zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne.

2. Podział Funkcjonalny Sieci

Kluczowe jest rozróżnienie i odrębne zarządzanie dwoma głównymi rodzajami systemów, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych odcinków ogólnospławnych:

- Kanalizacja Sanitarna (Ściekowa): Odpowiada za odprowadzanie wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. W nowo budowanych i modernizowanych obszarach jest całkowicie rozdzielona od burzowej. Ze względu na zróżnicowany teren, wymaga wykorzystania licznych przepompowni ścieków do transportu ścieków do kolektorów głównych i oczyszczalni.

- Kanalizacja Burzowa (Deszczowa): Służy do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W systemie rozdzielczym woda deszczowa kierowana jest bezpośrednio do odbiorników naturalnych, często po wstępnym podczyszczeniu w separatorach. Wyzwaniem są odcinki kanalizacji ogólnospławnej oraz konieczność intensywnej rozbudowy infrastruktury retencyjnej.

3. Organizacja Eksploatacji i Utrzymania Ruchu

Eksploatacja i utrzymanie sieci są podzielone terytorialnie, co optymalizuje czas reakcji na awarie, wynikające z naturalnego układu zlewni rzek:

- Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - Centrum: Odpowiedzialny za obszar północny, wschodni i centralny (m.in. Śródmieście, Załęże, Bogucice).

- Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - Południe: Odpowiedzialny za obszar południowy i zachodni (m.in. Murcki, Piotrowice, Ligota - Panewniki, Kostuchna, Podlesie).

Oba Oddziały odpowiadają za ciągi kanalizacyjne, usuwanie awarii oraz eksploatację i konserwację przepompowni ścieków.

Diagnostyka i Stan Techniczny Sieci

4. Metody Oceny Stanu Technicznego (Diagnostyka)

Utrzymanie ponad 860 km sieci w należytym stanie technicznym opiera się na zaawansowanej diagnostyce, która jest fundamentem planowania renowacji.

| Metoda Diagnostyczna | Cel i Zastosowanie | Znaczenie Krytyczne |
| --- | --- | --- |
| Inspekcja Telewizyjna (TV) | Systematyczne wprowadzanie kamer do rur, analiza stanu technicznego rurociągów, identyfikacja pęknięć, zatorów, infiltracji wód gruntowych i nielegalnych podłączeń. | Typowanie odcinków do remontu/modernizacji i ocena priorytetów inwestycyjnych. |
| Pomiary spadków/profilowanie | Tworzenie wykresów spadków, ocena drożności i przepustowości kanałów. | Diagnostyka problemów z grawitacyjnym transportem ścieków. |
| Klasyfikacja Uszkodzeń | Opracowywanie szczegółowych raportów z opisem i klasyfikacją uszkodzeń (np. wg norm EN), służących do wyboru metody naprawy. | Podstawa do wyboru technologii renowacyjnej (np. bezwykopowej). |

5. Zidentyfikowane Wyzwania w Zakresie Stanu Technicznego

- Starzenie się Materiału: Duża część sieci wykonana jest w starszych technologiach (kamionka, beton), które wykazują wyższy wskaźnik uszkodzeń na 1 km w porównaniu do nowoczesnych tworzyw.

- Wpływ Górnictwa: Złożony, górniczy charakter terenu generuje naprężenia i przemieszczenia gruntu, co prowadzi do pęknięć, przesunięć połączeń rur oraz deformacji kolektorów. Wymaga to ciągłej renowacji i stosowania technologii elastycznych.

- Ochrona Wód Gruntowych: Zapewnienie szczelności sieci jest kluczowe, zwłaszcza w obliczu płytkiego zalegania wód gruntowych w części miasta, aby zapobiegać infiltracji (przenikaniu wód gruntowych do kanalizacji) i eksfiltracji (przenikaniu ścieków do gruntu).

6. Technologie Utrzymania i Renowacji

Utrzymanie sieci odbywa się poprzez bieżące usuwanie awarii oraz planowe renowacje. Priorytetem jest wykorzystanie technologii bezwykopowych (renowacja), które minimalizują uciążliwość dla mieszkańców i koszty związane z naruszeniem nawierzchni. Modernizacja służy nie tylko naprawie, ale również racjonalizacji odprowadzania ścieków i eliminowaniu nielegalnych podłączeń, które obciążają oczyszczalnie wodami deszczowymi.

System Oczyszczania i Gospodarka Wodami Opadowymi

7. Skuteczność Oczyszczania Ścieków

Cztery mechaniczno-biologiczno-chemiczne oczyszczalnie stanowią gwarancję bezpiecznego ekologicznie procesu:

- Technologia: Wykorzystanie procesów chemicznych jest niezbędne do podwyższonego oczyszczania biogenów (redukcji azotu i fosforu), co pozwala na spełnienie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej i minimalizację wpływu na odbiorniki naturalne (głównie rzeki Kłodnica i Rawa).

- Modernizacje: Obiekty, takie jak Oczyszczalnia Panewniki (zmodernizowana w 2012 r.), przechodzą cykliczne modernizacje, aby utrzymać wydajność i dostosować się do ewolucji przepisów. Osiągnięta przepustowość (> 103,5 tys. m³/dobę) zapewnia rezerwę na przyszły rozwój miasta.

8. Rola i Stan Przepompowni Ścieków

Przepompownie ścieków są wrażliwym, ale kluczowym elementem systemu, niezbędnym do pokonywania różnic wysokości terenu:

- Krytyczna Rola: Zapewniają ciągłość tłoczenia ścieków do wysoko położonych oczyszczalni, co jest niezbędne w warunkach silnie zróżnicowanej rzeźby Katowic.

- Zarządzanie: Ich eksploatacja, konserwacja i planowa modernizacja (np. pompowni przy ul. Marcina) stanowią stały punkt w planach inwestycyjnych. Prace modernizacyjne koncentrują się na wymianie pomp, systemów sterowania i zasilania, aby dostosować je do rosnących obciążeń i zapewnić odporność na awarie. Dokładna, aktualna liczba tych obiektów nie jest publicznie podawana, lecz ich sieć jest rozbudowana.

9. Wyzwania Związane z Wodami Opadowymi i Retencją

Nawalne deszcze wymusiły znaczące inwestycje w system wód opadowych, który jest zarządzany we współpracy z Urzędem Miasta:

- Inwestycje Anty-Podtopieniowe: Realizowane są projekty mające na celu zwiększenie zdolności retencyjnych miasta poprzez budowę nowych pompowni wód deszczowych oraz zabudowę otwartych i podziemnych zbiorników retencyjnych (np. w rejonie ulic Korczaka, Andersa, Filarowej, Grodowej).

- System Retencyjny: Zbiorniki te tymczasowo magazynują nadmiar wody, co jest kluczowe dla odciążenia kanalizacji burzowej i minimalizacji ryzyka powodzi miejskich, a następnie umożliwiają jej stopniowe odprowadzenie do cieków.